Приложение
к письму ДПЧС Ростовской области

от ___________ № 32/3.3/________

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по обеспечению пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий

В целях недопущения пожаров в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории Ростовской области рекомендуется:

Обеспечить:

осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

Для проведения новогодних праздников использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решёток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степени огнестойкости использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-ом этаже.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводить только в светлое время суток.

В помещениях, где установлена ёлка, ковры и ковровые дорожки должны быть убраны.

Новогоднюю ёлку устанавливать на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения (ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков).

На мероприятиях применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил эксплуатации электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины, ведомственной или частной пожарной охраны, сотрудников государственного пожарного надзора.

Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

На случай возникновения пожара помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения в местах с массовым пребыванием людей. На этот случай дежурный персонал должен быть проинструктирован под роспись в журнале инструктажей о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий, о месте расположения телефона и первичных средств пожаротушения, по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей из здания, а также тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

На случай отключения электроэнергии, у дежурного персонала должны быть электрические фонари.

В случае возникновения пожара необходимо:

немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по городскому телефону - 01 или с мобильного телефона - 112 или 101;

принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами;

отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);

встретить прибывшие пожарно-спасательные формирования и указать место пожара.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запретить:

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

украшать ёлку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов (марля, вата и пр.);

проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы в период проведения массовых мероприятий.